| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ # ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ # ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ # Αριθ. Μελέτης : 13/25-06-2019 |  |  |
| --- | --- | --- |

| « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.100,00 € CPV: 44113620-7 Γιαννιτσά | ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΛΛΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2019» 25/06/2019 |
| --- | --- |

Ο Συντάξας

Αβραμίδης Ελευθέριος

Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-Τεχνική Έκθεση

-Τεχνικές Προδιαγραφές

-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ # ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ # ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Μελέτης : 13/25-06-2019 |  | «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας, έτους 2019» |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

Η μελέτη αυτή αφορά την «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας, έτους 2019» για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας. Το υλικό  θα χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση οδών (αστικών ή αγροτικών) του Δήμου Πέλλας για το έτος 2019.

Αναλυτικά, θα γίνει προμήθεια του παρακάτω υλικού:

Θερμό ασφαλτόμιγμα  AΣ12,5

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε  34.100,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και  θα εκτελεστεί  σύμφωνα με το Ν.3463/06 (Δ.Δ.Κ.) και N.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Γιαννιτσά   25-06-2019

-Ο-

Συντάξας

Αβραμίδης Ελευθέριος

Πολιτικός Μηχανικός

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ # ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ # ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Μελέτης : 13/25-06-2019 |  | «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας, έτους 2019» |
| --- | --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΑΣ 12,5

Για την ποιότητα του ασφαλτικού σκυροδέματος θα ισχύσουν οι προδιαγραφές, της Ε.ΤΕ.Π. 05.03.11.04 ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου,

Οι απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά τόσο της ασφάλτου και της σύνθεσης των αδρανών που θα επιλέξει ο ανάδοχος, όσο και του τελικού ασφαλτοσκυροδέματος, καθώς και το ακριβές ποσοστό ασφάλτου και η μελέτη της σύνθεσης του ασφαλτομίγματος, θα προσδιορισθούν με εργαστηριακή μελέτη (πρόσφατη) αναγνωρισμένου εργαστηρίου, οι οποίες θα υποβληθούν στην υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών. Κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής του έργων, μπορούν να γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι. Όλα τα έξοδα δοκιμών και ελέγχου, καθώς και η μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΑΣ 12,5

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα (ασφαλτόμιγμα) είναι μίγμα ασφάλτου και αδρανών συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης. Το ασφαλτικό σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται εν συντομία από τα γράμματα ΑΣ και έναν αριθμό που δηλώνει το κόσκινο διέλευσης των αδρανών. Π.χ. το προς προμήθεια ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5 δηλώνει ασφαλτικό σκυρόδεμα με αδρανή συγκρατούμενα έως και 10% κατά βάρος από κόσκινο βροχίδας 12,5 mm.

To συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέματος θα είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 50/70, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12591:1999 «Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών -Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας».

Το ασφαλτόμιγμα θα παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης για τύπου ΑΣ 12,5 και σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 (ΕΤΕΠ 05-03-11-04), που αφορά «Ασφαλτικές Στρώσεις Κλειστού Τύπου» και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα για την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. Επίσης, οι μέθοδοι δοκιμής του θερμού ασφαλτομίγματος θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Προτύπο Εν 12697 «Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (είτε είναι οι ίδιοι παραγωγοί, είτε όχι) υποχρεούνται, επί ποινή ακυρότητας και απαραδέκτου της συμμετοχής τους, να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος:

- Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση του υλικού.

- Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

- Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας προμήθειας (αν είναι άλλη) του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

- Την εγκεκριμένη ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣ 12,5.

Η μελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο (πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011), με αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών (αδρανή, άσφαλτος κ.λ.π.,). Καθ' όλη τη διάρκεια της προμήθειας, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών που ενσωματώνονται. Η Υπηρεσία καθ' όλη τη διάρκεια της προμήθειας διατηρεί το δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου προς επιβεβαίωση της ποιότητας των υλικών (Συνιστώμενη συχνότητα δειγματοληψιών κατά την διάρκεια της προμήθειας 1~2 δοκίμια ανά ημέρα). Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για τη λήψη των δοκιμίων και τον έλεγχο τους βαρύνουν τον προμηθευτή. Πριν την έναρξη της παραγωγής του ασφαλτομίγματος για την εκτέλεση των εργασιών, θα ελέγχεται η συμβατότητα του παραγόμενου ασφαλτομίγματος με αυτό που καθορίστηκε από τη μελέτη σύνθεσης, όσον αφορά στην κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών, την περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του ασφαλτομίγματος. Οι έλεγχοι συμβατότητας του παραγόμενου ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνονται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο. Η τυχόν απόκλιση από τη μελέτη σύνθεσης (στην κοκκομετρική διαβάθμιση ή το ποσοστό ασφάλτου) θα διορθώνεται.

Γιαννιτσά   25-06-2019

-Ο-

Συντάξας

Αβραμίδης Ελευθέριος

Πολιτικός Μηχανικός

| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ # ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ # ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Μελέτης : 13/25-06-2019; «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας, έτους 2019». |  |
| --- | --- |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Καθαρή Αξία |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θερμό ασφαλτόμιγμα ΑΣ12,5 | Τόνοι | 550,00 | 50,00 | 27.500,00 |
| Σύνολο Καθαρής Αξίας |  |  |  |  | 27.500,00 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  | 6.600,00 |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 34.100,00 |

Γιαννιτσά   25-06-2019

-Ο-

Συντάξας

Αβραμίδης Ελευθέριος

Πολιτικός Μηχανικός